ACTIVITE PRATIQUE : L'Efficacité Energétique

Introduction

On se propose au cours de cette activité de découvrir la chaine d'énergie. Nous tâcherons de comprendre  comment améliorer l'efficacité énergétique du système.

Vous disposez pour réaliser cette activité :

- du système réel Fit LUX, mis à disposition dans le laboratoire,

- de l’environnement multimédia EMP comportant l’ensemble des ressources nécessaires à la réalisation de l’activité, du dossier technique relatif à Fit LUX est intégré à l’EMP.

A l’issue de la séance vous devez être en mesure :

- De décoder une partie du cahier des charges fonctionnel du système FitLux avec les graphes SysML.

- D’identifier et de caractériser la chaine d’énergie à l’aide des informations du système d’acquisition.

- De caractériser l’efficacité énergétique de la chaine d’énergie.

- Découverte du système

Cette première partie de l’activité est consacrée à la découverte du système et de la société qui le commercialise.

  - Le contexte d’utilisation

FIT LUX a été imaginé dans le but de sensibiliser le public à la valeur de l’énergie.

Un générateur à  mouvement linéaire produit une énergie électrique d’environ 20 W. Cette énergie est stockée dans une batterie grâce à un chargeur.

Un système de gestion électronique, permet à la batterie associée à une diode LED ( haut rendement) de restituer sous forme de lumière l’énergie musculaire fournie par l’utilisateur.

La transition énergétique sera possible par la multiplicité des sources autonomes de production dont Fitlux propose une solution pertinente.

A partir du bureau et de l’environnement multimédia ,

- Sélectionner le menu «LE CONTEXTE »

- Visionner successivement les rubriques :

QUESTION n°1 :

Donner la fonction du système FITLUX ainsi que le lieu où il a été installé

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A partir  de l’environnement multimédia,

- Sélectionner le menu « LE PRODUIT »

Visionner la rubrique : « Description»,

QUESTION n°2 :

Donner la durée d’éclairage du lampadaire pour 1 minute d’effort énergétique générée par l’utilisateur

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION n°3 :

A partir du cahier des charges du constructeur complèter le diagramme des cas d'utilisation (UCD)

- Il délimite la frontière entre ceux qui interagissent avec le système, les acteurs  (humains,  systèmes, flux d'énergie, de matière, etc.) et le système lui même ;

- les cas d'utilisation présentent de façon organisée les fonctionnalités métier attendues du point de vue de l'utilisateur final ;

- Il associe les cas d'utilisation aux acteurs concernés.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION n°4 :

Expliquer pourquoi l’utilisateur  et la zone de visibilité sont associés au cas d'utilisation "Eclairer une zone par le biais de l’éffort de l’utilisateur".

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

QUESTION n°5 :

Expliquer pourquoi l’utilisateur actif n'est pas associé au cas d'utilisation "Assurer un éclairage isolé suivant l’éffort de l’utilisateur ".

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

QUESTION n°6 :

A partir du diagrame Sys ML ci-dessous etdes données contenues dans le contexte de l’EMP .

- Rédiger les 2 contraintes principales entre le système Fit LUX et son environnement.

- Rédiger les 2 contraintes principales entre le système Fit LUX et la société.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Analyse de la chaine d’énergie

QUESTION n°7 :  A partir  de l’environnement multimédia EMP.

- Sélectionner le menu « LE PRODUIT », Visionner la rubrique : «Synoptique Général»,

- Ouvrir le fichier Excel FitLux.xls

- Ouvrir l’onglet chaine d’énergie.

- Identifier les composants de chaque fonction de la chaine d’énergie, puis déplacer les images des composants sur chaque fonction.

QUESTION n°8 :

- Raccorder le système Fit LUX au boitier d’acquisition, puis à l’ordinateur comme indiquer sur l’image ci-contre. La démarche est décrite sur l’EMP à la rubrique   CONNECTION ACQUISITION SUR PC

- Lancer le logiciel d’acquisition des signaux ( interface acquisition Fit Lux )

- Basculer l’interrupteur sur 1

- Cliquer sur l’icône Acquérir des mesures courantes.

- Cliquer sur Lancer une Acquisition.

- Paramétrer les valeurs ci-contre :

Fréquence 20 Hz

Nombre de mesure 15 000

Durée : 750 s

QUESTION n°9 :

- A l’aide d’une montre cardio Fréquence, configurer votre âge, poids, taille, homme /femme ( voir notice de l’appareil)

Nota : l’énergie moyenne dépensée d’un être humain au repos 2.5 Kcal pour 1 min

Nota : l’énergie moyenne dépensée d’un être humain pendant 1 min d’effort sur la génératrice 5.5 Kcal pour 1 min

- Positionner la montre sur le mode calorie.

- Lancer le chronomètre en même temps que l’acquisition.

- Effectuer un effort d’une minute sur la génératrice.

- Visualiser l’énergie dépensée sur la montre pendant 1 min d’effort.

QUESTION n°10:    Pour améliorer le tracé des courbes appliquer des filtres

A partir du relevé obtenu identifier sur le graphe d’acquisition page 6 les  différentes phases suivantes :

Production d’énergie, la phase d’éclairage de la LED, la phase  de charge et décharge de la batterie, le début et la fin d’allumage de la LED, l’identification des deux courbes.

A partir du graphe déterminer  les valeurs des grandeurs suivantes:

- La durée d’éclairement de la LED : …………………………………………

Pour les valeurs moyennes le tableur Excel vous permet de les déterminer à partir des relevés.

Ouvrir le fichier excel

- Le courant moyen de la LED : …………………………

- La tension moyenne de la LED : …………………………

- La durée de l’effort (phase de production avec la génératrice): …………………………….

- Le courant moyen de la génératrice : ………………………..

- La tension moyenne de la LED : ………………………

……………………………………………………

……………….

…………………….

……………………………..

…………………………………………………..

…………………………….

…………………………….

…………………………..

NB en cas de difficulté  d’acquisition ou par manque de temps, ouvrez l’enregistrement : Essai_60s.ftxacq

- Cliquer sur l’icône Acquérir des mesures courantes.

- Cliquer sur charger et sélectionner le fichier essai_60s

QUESTION n°11 : Acquisition

Le système d’acquisition qui permet de tracer les courbes des signaux électriques dont les réglages sont les suivants F= 20 Hz, durée d’acquisition T = 750 s.

- Sachant que 1 Hz signifie une acquisition par seconde calculer le nombre total de points de mesure acquits pour tracer les courbes.

…………………………………………………………………..

QUESTION n°12 : calcul énergétique

Renseigner la feuille de calcul Excel : FitLux.xls, afin de calculer automatiquement la puissance, l’énergie et le rendement de la génératrice, de la carte électronique, et du système FitLux.

QUESTION n°13 :

Relever sur la documentation technique du constructeur la plage de courant consommé par la lampe LED, puis indiquer la zone de fonctionnement de la Lampe (Mini  Moyen  Maxi )

Mini : 0A  - Moyen : …………… - Maxi : ……………..

Le courant maximum consommé durant l’essai est-il dans la plage du constructeur de la lampe LED ?

…………………..      Iledmax_essai= ……………………….  < Iled max constructeur = ………………….

QUESTION n°14:

Durant l’essai quel est le niveau de tension qui permet de charger la batterie. Quel est celui qui indique qu’elle est déchargée ?

Si  Ubat > ………………………..  batterie en  charge

Si Ubat < ………………………….  batterie en décharge

QUESTION n°15 :

Conclure sur l’efficacité énergétique du système et expliquer le choix du constructeur pour cette génératrice.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….