TP1 - Analyse Fonctionnelle et Schématisation du  Pilote TP32 :

Activité 1 :

A partir de la lecture de l’analyse fonctionnelle externe, identifier :

- l’utilisateur du Pilote TP32 :

## Équipage d’un voilier

- l’environnement du Pilote TP32 :

## Coque du bateau

## Barre du bateau

## Instruments de navigation

## Batterie et dispositif de charge

## Mer

## Air

## Champ magnétique terrestre

- la valeur ajoutée par le Pilote TP32 :

## Manœuvre automatique de la barre par rapport à la coque du bateau

- le  but du produit Pilote TP32 :

## Pour donner plus de liberté à l’équipage

- la cause du produit Pilote TP32 :

## Parce que barrer un bateau est contraignant (fatigue, mains occupées,…)

Activité 2 :

Valider les fonctions de service suivantes en les justifiant :

- FC1 : Se fixer et se démonter sur la coque

## Le démontage est nécessaire pour des manœuvres délicates (entrée dans un port par exemple)

## Le montage doit se prévoir à bâbord ou à tribord  pour faciliter le confort des droitiers ou gauchers ou impossibilité physique de montage

- FC8 : S’adapter à l’énergie disponible à bord

## L’énergie électrique disponible sur le bateau est fournie par une batterie 12V, éventuellement rechargée par une éolienne ou des panneaux solaires.

Activité 3 :

Valider les contraintes suivantes en explicitant la solution adoptée :

- FC8 : 	Tension		12 V continu (entre 10 V et 16 V)		F0

(voir Documentation sur le microcontrôleur Mitsubishi M37630)

## Le moteur et les autres composants supportent ces variations de tension.

## Seul le microcontrôleur nécessite une tension de – 0,5V à + 6,5V et doit donc être alimenté par un régulateur de tension.

- FC9 : 	Type de liaison 		Démontable 					F0

## La liaison démontable est réalisée par une liaison rotule clipsable et donc déclipsable

Activité 4 :

Sur la base des notes techniques :

- identifier les constituants réalisant les fonctions techniques

TRAITER :	Microcontrôleur

##### CONVERTIR :	Moteur à courant continu

- définir les frontières de :

la chaîne d’Énergie

la chaîne d’Information

- identifier les grandeurs d’entrée et de sortie de la chaîne d’information et de la chaîne d’énergie

ACQUERIR

Codeur incrémental

Compas Fluxgate+ CAN

TRAITER

Microcontrôleur M37630

COMMUNIQUER

Interface NMEA

+ bus CAN

Energie électrique

Ordre Mdrive A ou Mdrive B (Sortie ou Rentrée de tige)

Informations destinées à d’autres instruments

Orientation du pilote par rapport au champ magnétique terrestre

Réglages du gain

Information de configuration sur le montage tribord / bâbord

Mode de fonctionnement automatique: (Autotack, Steer to Wind, Steer to GPS, Steer to Compass, NMEA)

Commandes manuelles

Déplacement de la vis

Informations

Informations de navigation

Informations destinées à l’équipage

Chaîne d’information

Énergie électrique

ALIMENTER

Câble + Régulateur + Protections

DISTRIBUER

Amplificateur de puissance

CONVERTIR

Moteur électrique

TRANSMETTRE

Réducteur

+ Vis / écrou

énergie mécanique de rotation

Energie électrique

Ordre Mdrive A ou Mdrive B (Sortie ou Rentrée de tige)

Energie mécanique de translation

Déplacement de la vis

énergie électrique

Chaîne d’énergie

Activité 5 :

A partir du boîtier de mesures et avec un oscilloscope :

DISTRIBUER

Amplificateur de puissance

CONVERTIR

Moteur électrique

énergie électrique

Mesure1

identifier la nature (logique, analogique, numérique) des informations échangées entre les blocs fonctionnels suivants :

Alimentation moteur : mesure 1

Sortie capteurs : mesure 2

ACQUERIR

Codeur incrémental

Compas Fluxgate+ CAN

TRAITER

Microcontrôleur

M37630

Informations

Mesure2 (Hall)

## Il s’agit d’informations logiques

Activité 6 :

Etude Cinématique de la chaîne d’énergie :

On donne les classes d’équivalence suivantes :

{Corps}

{Tige + Ecrou}

{Vis}

{Poulie motrice}

{Axe de fixation}

Compléter le graphe des liaisons :

{Tige + Ecrou}

{Vis}

{Axe de fixation}

{Corps}

{Poulie motrice}

PIVOT

PIVOT

LINEAIRE ANNULAIRE

ROTULE

HELICOIDALE

Poulies / Courroie

PONCTUELLE

LINEAIRE ANNULAIRE

Compléter le schéma cinématique minimal :

M

{Axe de fixation}

{Corps}

{Vis}

{Tige + Ecrou}

{Poulie motrice}

x

y

z

Énergie

Électrique

Analyser les mouvements en définissant les degrés de liberté entre les classes d’équivalence suivantes :

| {Tige + Ecrou} et {Corps} |  |
| --- | --- |
| Tx = 1 | Rx = 0 |
| Ty = 0 | Ry = 0 |
| Tz = 0 | Rz = 0 |

| {Poulie Motrice} et {Corps} |  |
| --- | --- |
| Tx = 0 | Rx = 1 |
| Ty = 0 | Ry = 0 |
| Tz = 0 | Rz = 0 |

| {Vis} et {Tige + Ecrou} |  |
| --- | --- |
| Tx = 1 | Rx = 1 |
| Ty = 0 | Ry = 0 |
| Tz = 0 | Rz = 0 |

Activité 7 :

Identifier sur le schéma du circuit fourni les structures réalisant les fonctions suivantes :

TRAITER

CONVERTIR