Modélisation du moteur à courant continu pour la simulation

U = E + R I

D’où	E = U – R I

KE  = U – R I 	avec I=CEKTet ω=πN30

d’où	KEπN30=U−RCEKT

dont on déduit N=30KEπU−RCEKT

CE=CU+CP	avec 	CU = couple utile sur l’arbre moteur

et 	CP = couple perdu dans le moteur

L’essai du moteur à vide permet de mesurer I = f(N) et d’en déduire la courbe CP = g(N) (CU = 0)

La courbe mesurée est assez proche d’une droite (voir fichier Excel « mesures à vide.xls », onglet « couple interne à vide ». L’équation de cette droite est donnée par la courbe de tendance linéaire fournie par Excel : CP = a N + Cf0 = 3,79 10-7 N + 5,43 10-3 .

On peut en déduire CE = CU + a N +Cf0

L’équation N devient donc N=30KTKTKEπ+30RaU−RKT(Cf0+CU)

Et en posant KT = KE, N=30KEKE2π+30RaU−RKalignlE(Cf0+CU)

Il ne s’agit que d’un modèle simple du moteur auquel il ne faut pas trop en demander, plusieurs choses ont été négligées dont la réaction magnétique d’induit.

Le courant consommé par le moteur est obtenu en écrivant I=CU+aN+Cf0KE

La puissance utile du moteur est obtenue par PU=CUω=CUπ30N≈0,105CUN

La puissance absorbée par le moteur est donnée par PA = U I