VELO

A ASSISTANCE ELECTRIQUE

TP STI2D ETT M5-A

Etude de la transmission des informations sur le bus CAN du vélo interactif

PROBLEME TECHNIQUE

Comment les constituants du VAE communiquent t’ils entre eux ?

# Mise en situation :

La transmission des données entre les différents constituants du vélo à assistance électrique s’effectue à l’aide d’un bus de type CAN (Cf. diagramme de bloc interne ci-dessous).

## Identification des constituants communiquant sur le bus CAN.

A l’aide du diagramme de bloc interne page précédente, lister les constituants communiquant sur le bus CAN.

-

-

-

-

-

## Identification des informations circulant sur le bus CAN.

A l’aide du diagramme de bloc interne page précédente, énumérer les informations circulant sur le bus CAN.

-

-

-

-

-

-

# Analyse des trames transmises sur le bus CAN.

Le V.A.E interactif est fourni avec une interface connectée sur le bus CAN, elle permet de relever les données transmises sur celui-ci. Cette interface permet aussi d’analyser comment est organisé la transmission des données sur le bus CAN.

## Ouvrir le Tableau de bord du V.A.E interactif.

- Mettre en marche le VAE.

- Ouvrir l’interface du V.A.E interactif puis cliquer sur l’icône pour ouvrir l’espion de données du Bus CAN.

## Relevé des trames émises sur le bus.

- Lancer le relevé des trames en cliquant sur l’icône

- Stopper le relevé au bout de 20s en cliquant sur l’icône

- Les différentes trames ont un identifiant noté « ID » sur l’espion CAN, combien de trames différentes sont transmises sur le bus CAN (préciser l’identifiant de chaque trame) ?

- A l’aide du menu « choisissez un filtre rapide », sélectionner chaque information et préciser dans le tableau ci-dessous quel est l’identifiant de trame utilisé.

| Information | Identifiant trame « ID » |
| --- | --- |
| Vitesse |  |
| Courant (batterie) |  |
| Tension (batterie) |  |
| Lumière (ordre d’allumage/extinction) |  |
| Capteur Force (Effort cycliste) |  |
| Niveau assistance/freinage |  |

- Que remarque t’on de particulier pour la trame identifiée F2 ?

- A l’aide du menu « choisissez un filtre rapide », sélectionner chaque information et compléter le tableau ci-dessous.

| Information | Identifiant trame « ID » | Multiplexeur « MUX » |
| --- | --- | --- |
| Vitesse |  |  |
| Courant (batterie) |  |  |
| Tension (batterie) |  |  |
| Capteur Force (Effort cycliste) |  |  |
| Lumière (ordre d’allumage/extinction) |  |  |
| Niveau assistance/freinage |  |  |

- Pour les trames identifiées « F2 », comment peut on déterminer quelle information a été transmise ?

On donne la définition du multiplexage :

« Le multiplexage est une technique qui consiste à faire passer plusieurs informations à travers un seul support de transmission» (source Wikipédia).

- Les informations transitant sur le bus CAN du vélo sont elles multiplexées ? Si oui expliquer.

# Analyse de l’information « Lumière ».

## A l’aide du dossier technique du VAE, expliquer comment se fait l’allumage et l’extinction des lumières du vélo.

## Analyse des trames sur le bus CAN.

A l’aide de l’espion CAN (icône de l’interface du VAE Interactif) :

- Appliquer un filtre prédéfini afin d’analyser le contenu de la trame véhiculant l’ordre de fonctionnement de la lumière du VAE.

- Choisir le filtre rapide « Lumière »

- Cliquer sur l’icône  afin d’ajouter le filtre à la liste.

- Cocher la case « Activer le filtrage »

- Lancer l’espion en cliquant sur l’icône

Seule la trame véhiculant l’ordre de fonctionnement de la lumière du VAE est alors affichée dans la fenêtre de l’espion CAN.

- Combien d’octets sont transmis dans la trame ? Préciser si la valeur est transmise en hexadécimal ou en décimal.

- Compléter le tableau ci-dessous correspondant à la trame transmise lors de l’allumage des feux.

|  | Octet N°1 | Octet N°2 | Octet N°3 | Octet N°4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Allumage des feux |  |  |  |  |

- Quel est le numéro d’octet qui a permis la transmission de l’ordre de commande ? Préciser sa valeur en hexadécimal et en décimal.

- Compléter le tableau ci-dessous correspondant à la trame transmise lors de l’extinction des feux.

|  | Octet N°1 | Octet N°2 | Octet N°3 | Octet N°4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Extinction des feux |  |  |  |  |

- Quel est numéro d’octet qui a permis la transmission de l’ordre de commande ? Préciser sa valeur en hexadécimal et en décimal.

## Bilan : Expliquer de façon synthétique comment est transmis l’ordre de commande des feux du vélo sur le bus CAN.

# Analyse de l’information « Vitesse ».

A l’aide de l’espion CAN, réaliser les manipulations nécessaires afin de déterminer comment est transmise l’information vitesse sur le bus CAN du vélo.

# Formalisation des connaissances découvertes dans le TP.

Expliquer comment est réalisé le multiplexage des informations transmises sur le bus CAN du vélo.