|  | Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Enseignements technologiques TRANSVERSAUX |  | Référence : OP_DE1 |
|  |  | Connaissances visées solutions technologiques Systèmes événementiels en logique séquentielle | Type d’activité TP (travaux pratiques) | 2h |
|  |  |  | Thème : le traitement de l’information |  |

| ###### DONNéES PéDAGOGIQUES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif |  | O4 - Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un système |  |
| Objectif(s) associé(s) |  | O5 - Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement ou valider une performance O6 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet |  |
| Compétences |  | CO4.3. Identifier et caractériser le fonctionnement temporel d’un système CO6.2. Décrire le fonctionnement et/ou l’exploitation d’un système en utilisant l'outil de description le plus pertinent |  |
| Connaissances visées connexes |  | Approche comportementale des systèmes |  |
| Prérequis |  | Le pilotage des systèmes à événements, le diagramme d’état. Initiation à Stateflow (Matlab) |  |
| ###### DONNéES TECHNIQUES |  |  |  |
| Problématique | Comment piloter la commande électronique du portail en logique programmée ? |  |  |
| Environnement | Matériel |  | Système + modèle Matlab-Simulink-Stateflow du système |
|  | Documentaire |  | Dossier technique du système |
|  | Logiciel |  | Matlab-Simulink |

| Noms Prénoms | Observations |
| --- | --- |

Mise en situation

Le système de portail automatisé SET se caractérise entre autres par sa commande des moteurs électriques à l’aide de cartes électroniques à microcontroleurs. Il s’agit d’un « système dynamique événements discrets », en abrégé « système à événements », par opposition à « système dynamique à variables continues » . Il se caractérise par des états stables et des transitions instantannées entre états liées à des stimuli ponctuels, tels que, par exemple, un appui sur un bouton de la télécommande ou l’arrivée en butée d’un vantail qui provoque le franchissement d’un seuil par le courant du moteur.

Ce TP porte sur la conception du programme de pilotage du système, par l’utilisation d’un outil de description des systèmes à événements appelé diagrammes d’état. Cet outil s’intègre dans l’environnement de modélisation Matlab et permet, par simulation informatique, de vérifier immédiatement le fonctionnement obtenu, avec un comportement proche du comportement réel selon la qualité du modèle.

Conditions de réalisation :

Le TP s’effectue sur un PC sous Matlab-Simulink-Stateflow et nécessite de s’appuyer sur le dossier technique du système ou sur des essais de vérification directs.

Première partie : Etude préliminaire

SurIntensité

Seuil d’intensité

Comparateur

A > B

Le schéma structurel ci-contre représente la partie commande de chacun des moteurs.

Entourer les 4 signaux d’entrées-sorties de ce schéma et préciser le type et le rôle de chacun.

Deuxième partie : Analyse du diagramme d’état et amélioration du fonctionnement

Ouvir l’application Matlab-Simulink OpMatlab_StateFlow_a.mdl.

Observer les signaux échangés entre le diagramme d’état Stateflow (couleur violette) et le bloc de commande du moteur (couleur bleue). Etablir la correspondance entre ces signaux et ceux du schéma structurel de la question précédente.

Lancer la simulation. Actionner l’interrupteur simulant la télécommande et observer le fonctionnement. Sachant que, pour des raisons de sécurité, le système réel passe en petite vitesse (PWM = 0,5) deux secondes avant l’arrivée en butée, modifier  le diagramme d’état pour prendre en compte cette contrainte. Valider la modification par des essais, faire vérifier par le professeur puis imprimer une copie d’écran du diagramme.

Troisième partie : Prise en compte des obstacles

Ouvir l’application Matlab-Simulink OpMatlab_StateFlow_b.mdl.

Observer le comportement du système en cas d’obstacle soit par des essais sur le système réel soit à l’aide de la vidéo fournie OP-SET-obst.avi . Adapter le diagramme Stateflow pour prendre en compte ce comportement (compléter les deux sous-diagrammes). Valider la modification par des essais, faire vérifier par le professeur puis imprimer une copie d’écran des diagrammes.

Quatrième partie : étude complémentaire

- Dans l’application Matlab-Simulink OpMatlab_StateFlow_b.mdl mise au point précédemment on observe la présence de temporisations de 0,5s dans les transitions Ouv1  Ouv2 et Ferm1  Ferm2. Diminuer leur valeur à 0,01s et observer le fonctionnement qui en résulte puis expliquer leur rôle. Rechercher la valeur minimale de ces temporisations.

- A la mise en service le programme de commande des microcontroleurs effectue un « apprentissage » pendant lequel il mesure la durée de parcours de butée à butée en ouverture et en fermeture.

On suppose que la batterie est parfaitement chargée et que les efforts résistants du portail sont très faibles. Pour ce faire augmenter la tension de la batterie d’un volt et diviser par 10 la valeur du couple résistant normal à l’ouverture (sous-module « Pilotage couple et butée » du module « PO-SW »).

Observer les effets de ces modifications.

Conclure en justifiant la nécessité de l’apprentissage.