|  | Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Enseignements technologiques communS |  | Référence : OP_SCH1 |
|  |  | Connaissances visées Outils et méthodes d’analyse et de description des systèmes | Type d’activité TP (travaux pratiques) | TP (2h) |
|  |  |  | Thème : Représentations symboliques |  |

| ###### DONNéES PéDAGOGIQUES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif |  | O6 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris en langue étrangère |  |
| Objectif(s) associé(s) |  |  |  |
| Compétences |  | CO6.1. Décrire une idée, un principe, une solution, un projet en utilisant des outils de représentation adaptés CO6.2. Décrire le fonctionnement et/ou l’exploitation d’un système en utilisant l'outil de description le plus pertinent |  |
| Connaissances visées connexes |  | Les outils de représentation |  |
| Prérequis |  | La représentation normalisée de liaisons Savoir manipuler des pièces et des assemblages dans Solidworks (les contraintes) Savoir ajouter des pièces, créer des liaisons et animer le mécanisme avec Méca3D |  |
| ###### DONNéES TECHNIQUES |  |  |  |
| Problématique | Réaliser le schéma de l’ouvre portail le plus claire possible pour expliquer son fonctionnement. |  |  |
| Environnement | Matériel |  | Ouvre-portail |
|  | Documentaire |  | Dossier technique du système |
|  | Logiciel |  | SolidWorks et Méca3D |

| Noms Prénoms | Observations |
| --- | --- |

Objectif visé : Le but de ce travail est de réaliser le schéma cinématique du réducteur et de vérifier avec Méca3D certaines caractéristiques de l’ouvre portail.

Travail demandé :

- REALISATION DU SCHEMA CINEMATIQUE DU MOTOREDUCTEUR

  - Les classes d’équivalence

Avec l’éclaté du motoréducteur, définir les différentes classes d’équivalence.

Remarque : L’étude est réalisée pour le fonctionnement « normal » de l’ensemble motoréducteur. Le système de déverrouillage n’est pas à prendre en compte pour de nouvelles classes d’équivalence.

Le bâti = {7, ………………………………………………………………………….. }          L’arbre moteur = {…...….………}

L’arbre intermédiaire = {……………………………………………}  L’arbre de sortie = {…………………………………}

  - Le graphe des liaisons

L’arbre moteur

Le bâti

Compléter le graphe des liaisons ci-contre.

L’arbre de sortie

L’arbre moteur

Le schéma cinématique

L’arbre intermédiaire

Compléter le schéma cinématique ci-contre.

L’arbre moteur

(Vis 1 filet)

L’arbre intermédiaire

(Roue Z=31)

L’arbre de sortie

(Roue Z=35)

L’arbre intermédiaire

(Vis 1 filet)

X

Y

Z

Le vantail

Le bâti

La bielle

L’arbre moteur

Etude de l’ouvre portail avec Méca3D

L’arbre intermédiaire

L’arbre de sortie

Travail à faire :

- Pour animer le mécanisme, il faut positionner correctement les pièces les unes par rapport aux autres.

- Ajouter les pièces, les liaisons et définir les paramètres pour l’animation de  l’ouvre portail.

  - Positionner les pièces

Ce travail s’effectue dans Solidworks avec les contraintes.

Pour faciliter ce travail, vous pouvez réfléchir aux liaisons que vous allez installer entre :

- L'arbre de sortie et la bielle : …………………………………………………..

- La bielle et le vantail : …………………………………………………………

- Le vantail et le bâti : …………………………………………………………...

Lorsque tout l’assemblage est réalisé, positionner, toujours avec les contraintes, le vantail en position fermée.

  - Ajouter les pièces dans Méca3D

Voici les pièces définies dans Solidworks. (BD → Pièces)

BD : bouton droit de la souris

Dans l’étude Méca3D proposée, des pièces ont été installées.

Ajouter les pièces absentes.

Ajouter les liaisons dans Méca3D

Dans l’étude Méca3D proposée, des liaisons ont été installées.

Ajouter les liaisons absentes. (BD → liaisons)

Lancer l’animation

Lancer le calcul mécanique (BD → analyse)

Le mécanisme peut être isostatique (suivant le choix de vos liaisons).

Le mécanisme peut posséder plusieurs degrés de mobilité (suivant le choix de vos liaisons).

Si vous n’avez pas ce résumé, le mécanisme peut fonctionner. Mais vous pouvez demander des conseils à votre professeur.

Choisir la bonne liaison « motrice » Pivot moteur

Choisir la bonne étude « cinématique »

Choisir le nombre de position : 600

Choisir la durée du mouvement : 17,06 secondes

La vitesse de rotation de la liaison motrice : 1500tr/min

Lorsque tous les paramètres sont installés, cliquer sur « calcul »

  - Lancer la simulation

Lancer la simulation (BD → Résultats <Scénario1>)

Cliquer pour lancer l’animation

Cliquer pour modifier des paramètres

Modifier la vitesse de l’animation en déplaçant le curseur

3. Déterminer la vitesse de rotation du vantail par rapport au bâti.

Quelle remarque pouvez-vous faire sur la vitesse de rotation du vantail par rapport au bâti ?

4. Déterminer la vitesse maximale d’un point du vantail par rapport au bâti.

Avec SW et Méca3D, déterminer la vitesse maximale d'un point (à définir) du vantail.

5. Pour aller plus loin

En fonction du résultat de l'étude précédente, quelle doit être la distance de sécurité  minimale "d".