|  | Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Enseignements technologiques communS |  | Référence : OP_W2 |
|  |  | Connaissances visées COMPORTEMENT énergétique des systèmes Conservation d’énergie, pertes et rendements | Type d’activité C (cours/synthèse) TD (travaux dirigés) TP (travaux pratiques) | TP (1,5h) |
|  |  |  | Thème : La cHAîne d’énergie |  |

| ###### DONNéES PéDAGOGIQUES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif |  | O5 - Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement ou valider une performance |  |
| Objectif(s) associé(s) |  | O4 - Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un système |  |
| Compétences |  | CO5.1. Expliquer des éléments d’une modélisation proposée relative au comportement de tout ou partie d’un système CO5.2. Identifier des variables internes et externes utiles à une modélisation, simuler et valider le comportement du modèle CO5.3. Évaluer un écart entre le comportement du réel et le comportement du modèle en fonction des paramètres proposés |  |
| Connaissances visées connexes |  | Typologie des solutions constructives de l’énergie (système monosource) |  |
| Prérequis |  | Les grandeurs électriques et mécaniques de base : tension, courant, force, couple, puissance, énergie… |  |
| ###### DONNéES TECHNIQUES |  |  |  |
| Problématique | L’autonomie énergétique du système est-elle suffisante ? |  |  |
| Environnement | Matériel |  | Système |
|  | Documentaire |  | Dossier technique du système |
|  | Logiciel |  | Matlab-simulink + fichier modèle de comportement « moteur + chaîne cinématique » |

| Noms Prénoms | Observations |
| --- | --- |

Mise en situation

Le système d'ouvre-portail automatisé SET se caractérise entre autres par son absence de raccordement au réseau de distribution d'énergie électrique grâce à l'utilisation de panneaux photovoltaïques.

Ce TP porte sur la chaîne d'énergie de l'ouvre-portail, correspondant à l'actigramme A3 de la SADT (ou analyse descendante) spécifiée dans le chapitre "approche fonctionnelle" du dossier technique. La chaîne d'énergie étudiée se déroule du moteur au vantail.

Le TP a pour but de valider le modèle de comportement Matlab-Simulink en comparant certaines grandeurs physiques du modèle avec des grandeurs relevées sur le système réel.

Première partie : Etude préliminaire

Ouvrir sous Matlab-Simulink le modèle de comportement fourni puis identifier et caractériser les variables externes d’entrée et de sortie du système modélisé (à reporter ci-dessous).

Deuxième partie : Validation du modèle de comportement

On donne ci-dessous le relevé du courant Imoteur(t) et de l’effort-bielle(t) lors d’un cycle d’ouverture-fermeture du portail.

Lancer la simulation Simulink et reporter, en superposition sur les relevés réels ci-dessous, les grandeurs simulées correspondantes. Faire un essai du portail en mode « Auto » et observer la vitesse de déplacement des vantaux. Analyser les écarts entre le comportement du système réel (obsrvations visuelles et relevés oscillographiques) et le modèle Matlab-Simulink puis conclure sur la validité du modèle.

Nota : le modèle ne simule que le mouvement d’ouverture d’un vantail.

Umoteur = +12,2V

Effort-bielle(t)

50N/div

0

Ouverture vantail

Fermeture vantail

Imoteur(t)

1A/div

5s

Troisième partie : Analyse du modèle et de ses variables

- Variables externes :

  - Faire varier la valeur de la tension appliquée au moteur de -20% puis +20%. Identifier la ou les grandeurs internes qui sont affectées proportionnelement à ces variations (prendre les valeurs à t = 15s et les reporter ci-dessous).

  - Faire varier la valeur du couple résistant du vantail de -20% puis +20%. Identifier la ou les grandeurs internes qui sont affectées proportionnelement à ces variations (prendre les valeurs à t = 15s et les reporter ci-dessous).

- Variables internes :

On veut faire fonctionner le portail avec une source de 6,1V au lieu de 12,2V. Quel élément de la chaîne cinématique faut-il modifier pour conserver les mêmes durées de cycle de fonctionnement du portail ? Vérifier la réponse en simulation avec la valeur de l’élément à modifier et expliquer les conséquences de cette modification sur le moteur.

Quatrième partie : Pour aller plus loin

Dans la 2ème partie 1-a on observe l’influence de la tension sur les vitesses. Or on constate que la vitesse du vantail n’est pas affectée proportionnellement à la variation de tension alors que la vitesse de la manivelle l’est. Vérifier ce constat et expliquer ce phénomène.