|  | Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Enseignements technologiques communS |  | Référence : OP_W4 |
|  |  | Connaissances visées COMPORTEMENT énergétique des systèmes | Type d’activité TP (travaux pratiques) | TP (2h) |
|  |  |  | Thème : La cHAîne d’énergie |  |

| ###### DONNéES PéDAGOGIQUES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objectif |  | O5 - Utiliser un modèle de comportement pour prédire un fonctionnement ou valider une performance |  |
| Objectif(s) associé(s) |  | O4 - Décoder l’organisation fonctionnelle, structurelle et logicielle d’un système |  |
| Compétences |  | CO5.2. Identifier des variables internes et externes utiles à une modélisation, simuler et valider le comportement du modèle CO5.3. Évaluer un écart entre le comportement du réel et le comportement du modèle en fonction des paramètres proposés |  |
| Connaissances visées connexes |  | Typologie des solutions constructives de l’énergie (système monosource) |  |
| Prérequis |  | Les grandeurs électriques et mécaniques de base : tension, courant, effort, couple, puissance, énergie… |  |
| ###### DONNéES TECHNIQUES |  |  |  |
| Problématique | Comment déterminer le rendement d'une chaîne cinématique (incluant le moteur) ? |  |  |
| Environnement | Matériel |  | Système |
|  | Documentaire |  | Dossier technique du système |
|  | Logiciel |  | Maquette numérique Solidworks et Méca3D |

| Noms Prénoms | Observations |
| --- | --- |

Mise en situation

Le système d'ouvre-portail automatisé SET se caractérise entre autres par son absence de raccordement au réseau de distribution d'énergie électrique grâce à l'utilisation de panneaux photovoltaïques.

Ce TP porte sur la chaîne d'énergie de l'ouvre-portail, correspondant à l'actigramme A3 de la SADT (ou analyse descendante) spécifiée dans le chapitre "approche fonctionnelle" du dossier technique. La chaîne d'énergie étudiée se déroule du moteur au vantail. Le TP doit permettre après avoir mesuré sur le système les grandeurs tension/courant moteur ainsi que l'effort sur la bielle lors d'un parcours du vantail (TP : OP_W1), puis, à un point donné du parcours déterminer le rendement de différents constituants.

Première partie : Vérification avec méca3D.

Nous vérifierons de deux façons différentes les calculs obtenus précédemment.

Ouvrir le fichier « ouvre portail gauche.SLDASM »

Dans ces conditions de fonctionnement Nmoteur = 1600tr/mn, la durée du mouvement d’ouverture des vantaux est d’environ 16 secondes.

- Pour la première étude, installer la courbe d’effort « effort bielle mesure.crb » sur la bielle et un couple inconnu dans la liaison « moteur ».

Afficher la courbe du couple moteur, que remarquez-vous ?

- Remplacer le couple inconnu dans la liaison « moteur » par un autre couple inconnu mais dans la liaison pivot entre le bâti et le vantail. Déterminer la valeur de ce couple résistant.

- Le système « couple résistant » a été créé pour simuler les frottements dans la liaison bâti-vantail.

Ce couple résistant est prévu pour être constant.

Pour la seconde étude, installer dans la liaison Bâti/vantail le couple résistant (quelque soient les résultats obtenus précédemment, Cvantail = 25Nm).

Vérifier les sollicitations exercées dans la bielle-mesure.

Afficher la courbe de l’effort dans la bielle, que remarquez-vous ?

Deuxième partie : étude comparative des courbes de l’effort dans la bielle mesure.

Quelque soient les résultats obtenus précédemment, voici les deux courbes de l’effort dans la bielle-mesure.

La première courbe (en rouge) est l’effort mesuré lors de l’essai d’ouverture du vantail.

La seconde courbe (en bleu) est l’effort calculé avec méca3D avec un couple résistant dans la liaison bâti-vantail de 25Nm.

Expliquer les différences entre ces deux courbes.