|  | TRAVAUX PRATIQUES CINEMATIQUE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### T.P. CINEMATIQUE Mouvement, limite, performances |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Secteur d’activité : MOBILIER URBAIN Support : TETE DE BARRIERE SYMPACT |  |  |
|  | Sujet du TP • ETUDE GEOMETRIQUE • MOUVEMENT PLAN • LIMITES ET AMPLITUDE DU MOUVEMENT |  |  |  |  |  |
|  | # Connaissances visées • IDENTIFICATION DES SOLIDES • MODELISATION PLANE • AMPLITUDE DU MOUVEMENT • REGLAGES |  |  |  |  |  |
|  | Pré requis : • Modélisation et paramétrage • Solides et repères associés |  |  |  |  |  |

MATERIEL ET DOCUMENTS UTILES

Tête de barrière SYMPACT

EMP BS : Environnement Multimédia Pédagogique Barrière SYMPACT

## But du TP :   ce premier Tp sur la tête de barrière SYMPACT vise à :

- Modéliser cinématiquement la tête de barrière SYMPACT ;

- Mettre en place la loi entrée sortie ;

- Vérifier les performances cinématiques en amplitude, vitesse, etc.

# 1 –MODELISATION CINEMATIQUE

Activité 1   : Visionner dans « LES CONTITUANTS » - « Partie opérative »  et identifier les constituants de la tête de barrière

Visionner dans « LE MECANISME » - « Modélisation du mécanisme complet »  et analyser la représentation 3D du schéma cinématique

Documents à consulter  (dans « LES CONTITUANTS » et dans « LE MECANISME »)

- Les Constituants : Partie Opérative

- Modélisation du mécanisme complet

Visionner « Partie Opérative » dans  « Les Constituants » et « modélisation du mécanisme complet dans « Le Mécanisme »

1-1 : Lister les constituants de la tête de barrière et repérer leurs noms dans le CD.

1-2 : A partir de la liste précédente compléter le document de travail 1 fourni en annexe. Repérer les solides, les axes et les paramètres variables mouvements en correspondance avec le modèle fourni sur le Cédérom

1-3 : Justifier la représentation plane de ce document de travail.

1-4 : Déterminer la trajectoire de C appartenant à la manivelle par rapport à l’axe lisse et montrer alors que l’on peut représenter le mécanisme suivant le schéma du document de travail 2 que vous compléterez conformément au document de travail 1.

# 2- PERFORMANCES DE CE MECANISME

Activité 1   : mettre en place à partir du schéma cinématique plan établi au 1 la loi entrée sortie en position, analyser cette loi par rapport au cahier des charges fourni.

Activité 2   : mettre en place à partir du schéma cinématique plan établi au 1 la loi entrée sortie en vitesse, analyser cette loi par rapport au cahier des charges fourni..

Documents à consulter  (dans « LES CONTITUANTS » et dans « LE MECANISME »)

- Les Constituants : Partie Opérative

- Modélisation du mécanisme complet

Activité 1

2-1 : A partir du document de travail élaboré à la question 1-4, déterminer graphiquement une position extrême de l’ensemble axe lisse par rapport au bâti si on considère que qui la manivelle peut occuper toute position angulaire (360°) dans son mouvement par rapport au bâti. En déduire par symétrie l’expression l’amplitude du mouvement de l’ensemble lisse par rapport au bâti en fonction des caractéristiques géométrique H et R (voir « analyse du système » puis  « modélisation du mécanisme » puis « étude paramétrable du mécanisme »).

2.2 : En déduire une relation entre H et R pour que la course soit celle attendue de la barrière. Comparer votre relation avec les valeurs de R et H retenue par ERO. Quelle est la valeur du rayon qui correspond à la relation théorique trouvée ?

2.3 : En utilisant le logiciel d’étude paramétrable (voir « Le Mécanisme » puis  « modélisation du mécanisme complet » puis « étude paramétrable du mécanisme ») régler le mécanisme sur la position Rth puis enregistrer cette configuration théorique. Puis en faisant varier 21 lire les valeurs maximales de 31 et vérifier la valeur de l’amplitude calculée au 2.2.

2.4 : Toujours pour la même configuration théorique vérifier que « le modèle virtuel » du mécanisme fonctionne, pour une position intermédiaire entre les valeurs extrêmes, avec 21 comme paramètre pilote (action à l’écran sur les flèches montantes ou descendantes de 21) mais aussi avec 31 comme paramètre pilote. Puis tester ce double pilotage à partir des positions extrêmes de 31. Que constatez vous ? Ce comportement est-il toujours acceptable ? Justifier vos réponses à partir de l’analyse fonctionnelle externe réalisée au TP Système1.

2.5 : Revenir au modèle de base appelé modèle ERO (R= 81mm) déterminer les valeurs limites de 31 dans ce cas sur le mécanisme virtuel. (Il est confortable de se placer en vue suivant X). L’amplitude du mouvement est –elle alors respectée ?

2.6 : En utilisant le modèle de base ERO déterminer la valeur Y23 qui correspond à une valeur 45° de 31.

Activité 2

Contrôler que votre tête de barrière est en position réversible (voir pour cela dans « LE PRODUIT » « réversible / Irréversible » et « passage d’un mode à l’autre »

2.7 : Vérifier l’amplitude de débattement de la lisse sur la tête de barrière. Quels sont les éléments qui limitent cette amplitude ? Déterminer par mesure directe sur la tête de barrière la position extrême du point C appartenant à la manivelle par rapport à l’ensemble lisse en position extrême. Comparer votre résultat avec la mesure effectuée au 2.5.

2.8 : Déterminer par calcul à partir du document de travail 1 et par mesure directe sur la tête de barrière l’angle — mesuré en projection suivant la direction x — entre Y3 et l’axe de la lisse. Comment est réalisée cette mise en position lors du montage de la lisse sur la tête de barrière ? Quelle est l’importance d’une bonne réalisation de cet angle ?

ANNEXE

Document de travail 1

AB=

BC=

A

B

C

DOCUMENT DE TRAVAIL 2

AB=

BC=

O

A

B