Objectif de l’étude : Justifier la présence, au point de vue cinématique, du mécanisme bielle-manivelle dans la chaîne d’énergie.

COMPETENCES REQUISES : Mener l’étude cinématique d’un mécanisme plan :

- Pour un point d’un solide en rotation, mettre en place la trajectoire et le vecteur vitesse.

- Appliquer la propriété d‘équiprojectivité des vecteurs vitesse d’un solide.

- Appliquer la loi de composition des vitesses pour deux solides en mouvement.

- Appliquer la condition de roulement sans glissement entre deux solides en mouvement.

1 - On donne :

    - La Barrière SYMPACT

    - La maquette numérique :

      - Poste informatique équipé du logiciel SOLIDWORKS Version 2001+ et du logiciel MOTIONWORKS Version 2002.

      - Le fichier BARRIERE_Cinématique.SLDASM

    - La position du mécanisme bielle-manivelle dans la chaîne d’énergie:

ALIMENTER

DISTRIBUER

CONVERTIR

TRANSMETTRE

Mécanisme bielle-manivelle

- Les documents de travail, représentation plane du mécanisme :

  - Document 1 : Lisse en position horizontale.

  - Document 2 et Document 2bis : Lisse en position à 20° par rapport à la position horizontale.

  - Document 3 et Document 3bis : Lisse en position à 68° par rapport à la position horizontale.

- Les hypothèses et performances :

  - La position horizontale de la lisse définit la position initiale.

  - La position verticale de la lisse définit la position finale.

  - Le mouvement de la lisse est piloté par le dispositif bielle-manivelle d’un mouvement circulaire uniforme.

  - La durée de ce mouvement (soulèvement de la lisse) est de 1s.

  - Les mobilités internes permettent la conduite de l’étude d’un mécanisme plan.

2 - On dEMANDE :

1ere ETUDE : ANALYSE CINEMATIQUE DU MECANISME

(Sur feuille de copie)

    - 2.1 -  Déterminer les mouvements relatifs suivants: 1/0, 2/0, 3/0, 2/3, 2/1.

(Sur le Document 1)

    - 2.2  - Déterminer l’amplitude de mouvement de la manivelle 1 permettant de faire passer la lisse de la position initiale à la position finale.

2ème ETUDE : SIMULATION DU MOUVEMENT

(Avec le logiciel MotionWorks, paramétré en degré)

Paramétrage du logiciel en degré :

- Choisir Motion Works, puis Options de MotionWorks, puis Unités, et cliquer sur Degrés

Pilotage du mouvement :

- Choisir la liaison Pivot(assemblage Bati+paliers-1, assemblage Manivelle-1)

- Cliquer BOUTON DROIT souris, puis sur Propriétés.

- Choisir Mouv. Imposé, puis Vitesse constante.

- 2.3 - Vérifier par  une simulation du mouvement que la valeur déterminée précédemment est compatible; si ce n’est le cas, apporter une correction de valeur.

3ème ETUDE : ROULEMENT DU GALET SUR SA RAMPE* DE CONTACT

* Nota : On désigne par rampe la partie de la rainure de la bielle sur laquelle roule le galet.

Objectif de cette étude :

- On se propose de vérifier si la condition de roulement sans glissement du galet sur la rampe de la bielle est prise en compte par le logiciel.

- 2.4 – Vérifier, au cours d’une simulation du mouvement,  la coïncidence des deux repères sur la rampe de la bielle avec le repère sur le galet.

Nota : Afin de faciliter la visualisation pour cette manipulation, il est conseillé de programmer (uniquement pour cette manipulation), une amplitude de mouvement de 100° pour la manivelle.

- 2.5 – Démontrer que le roulement du galet sur la rampe s’effectue sans glissement.

4ème ETUDE : VITESSE DE SOULEVEMENT DE LA LISSE -VERIFICATION DES VALEURS FOURNIES PAR LE LOGICIEL

Objectif de cette étude :

- On se propose de contrôler, pour deux positions de la lisse (position à 20° et position à  68°), la compatibilité des valeurs des vitesses fournies par le logiciel

- avec les valeurs déterminées par l’étude cinématique.

(Avec le logiciel MotionWorks, paramétré en degré)

- 2.6 – Préciser pour chacune des  deux positions de la lisse, à 20° et à 68°, la valeur de l’instant t correspondant.

(Avec le logiciel MotionWorks, paramétré en radian)

- 2.7 – Préciser, pour chacune de ces deux positions de la lisse, à 20° et à 68°, la valeur de sa vitesse de rotation  exprimée en rad/s.

(Etude sur feuille de copie, construction graphique en  utilisant les Documents 2 et 3)

- 2.8 – Déterminer graphiquement pour chacune de ces deux positions de la lisse, à 20° et à 68°, sa  vitesse de rotation exprimée en rad/s.

Méthode de travail :

2.8.a – Déterminer VB∈1/0, en déduire VB∈2/0.

2.8.b – En appliquant la condition de roulement sans glissement en M, entre 2 et 3 déterminer la direction de VM∈2/0.

2.8.c – En appliquant à 2, en mouvement par rapport à 0, la propriété d’équiprojectivité des vecteurs vitesses au point B et M, déterminer VM∈2/0.

2.8.d – En déduire VM∈3/0.

2.8.e – Déterminer ω3/0.

(Sur feuille de copie, en respectant le tableau ci-dessous)

- 2.9 – Comparer les valeurs, fournies par le logiciel avec respectivement les valeurs déterminées par l’étude cinématique.

| POSITION | INSTANT | Vitesse Lisse (rad/s) Par le logiciel : | Vitesse Lisse (rad/s) Par l’étude cinématique: | REMARQUES : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20° | t = |  |  |  |
| 68° | t = |  |  |  |

5ème ETUDE : VITESSE DE ROTATION  DU GALET PAR RAPPORT A LA MANIVELLE - VERIFICATION DES VALEURS FOURNIES PAR LE LOGICIEL

Objectif de cette étude :

- On se propose de contrôler, pour deux positions de la lisse (position à 20° et position à  68°), la compatibilité des valeurs des vitesses de rotation du galet par rapport à la manivelle fournies par le logiciel avec les valeurs déterminées par l’étude cinématique.

(Avec le logiciel MotionWorks, paramétré en degré)

- 2.10 – Rappeler  pour les deux positions de la lisse, à 20° et à 68°, la valeur de chaque instant t correspondant.

(Avec le logiciel MotionWorks, paramétré en radian)

- 2.11 – Préciser, pour chacune de ces deux positions, à 20° et à 68°, la vitesse de rotation du galet par rapport à la manivelle exprimée en rad/s.

(Etude sur feuille de copie, construction graphique sur  les Documents 2bis et 3bis)

- 2.12 – Déterminer graphiquement pour chacune de ces deux positions, à 20° et à 68°, la vitesse de rotation du galet par rapport à la manivelle exprimée en rad/s.

Méthode de travail :

2.12.a – Appliquer au point M la loi de composition des vecteurs vitesses entre 2 et 1 en mouvement par rapport à 0.

2.12.b – Déterminer VM∈2/1.

2.12.c – En déduire ω2/1.

(Sur feuille de copie, en respectant le tableau ci-dessous)

- 2.13 – Comparer les valeurs, fournies par le logiciel avec respectivement les valeurs déterminées par l’étude cinématique.

| POSITION | INSTANT | Vitesse galet /manivelle (rad/s) Par le logiciel : | Vitesse galet /manivelle (rad/s) Par l’étude cinématique: | REMARQUES : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20° | t = |  |  |  |
| 68° | t = |  |  |  |

6ème ETUDE : ANALYSE DE LA COURBE DE VITESSE DE SOULEVEMENT DE LA LISSE

(Avec le logiciel Motion Works, paramétré en radian, et sur feuille de copie)

- 2.14 – Relever la courbe de la vitesse de soulèvement de la lisse.

- 2.15 – Quel serait le fonctionnement idéal pour le mouvement de soulèvement de la barrière ?

- 2.16 – La courbe de vitesse s’approche-elle de ce type de mouvement ?

7ème ETUDE : CONCLUSION

(Sur feuille de copie)

- 2.17 – Le choix de la transmission de mouvement par l’intermédiaire de ce mécanisme  bielle-manivelle est-il judicieux ?

Figure 1