Objectif de l’étude : Déterminer, pour le mouvement de la manivelle, la loi de variation de vitesse en fonction du temps permettant un mouvement d’ouverture judicieux de la lisse.

COMPETENCES REQUISES :

- Appliquer les équations caractérisant un mouvement circulaire uniformément varié.

- Appliquer les équations caractérisant un mouvement circulaire uniforme.

1 - On donne :

    - La Barrière SYMPACT

    - La maquette numérique :

      - Poste informatique équipé du logiciel SOLIDWORKS Version 2001+ et du logiciel MOTIONWORKS Version 2002.

      - Le fichier : BARRIERE_Cinématique.SLDASM

    - La position du mécanisme bielle-manivelle dans la chaîne d’énergie:

ALIMENTER

DISTRIBUER

CONVERTIR

TRANSMETTRE

Mécanisme bielle-manivelle

    - Les hypothèses et performances  suivantes :

  - La position horizontale de la lisse définit la position initiale.

  - La position verticale de la lisse définit la position finale.

  - Le mouvement de la lisse est piloté par le dispositif bielle-manivelle, la durée de ce mouvement (soulèvement de la lisse) est de 1s.

  - La position angulaire de la lisse, par rapport à sa position initiale, est repérée par le paramètre angulaire Qlisse (voir dessin ci-dessous).

  - On impose pour le cycle d’ouverture de la lisse le fonctionnement suivant :

    - Un mouvement circulaire uniformément accéléré pendant 0,2s.

    - Un mouvement circulaire uniforme pendant 0,6s.

    - Un mouvement circulaire uniformément retardé pendant 0,2s.

2 - On dEMANDE :

1ere ETUDE : Equations horaires angulaires du mouvement de la lisse.

(Sur feuille de copie)

2.1 -  Déterminer pour chacun des trois  mouvements les équations horaires angulaires.

Nota : Afin de simplifier les calculs, on choisit comme origine des temps et des espaces le début de chacun des mouvements.

(Sur feuille de copie)

2.2 -  Représenter le graphe de la vitesse en fonction du temps pour le cycle d’ouverture.

2ème ETUDE : Déterminer la vitesse de rotation de la manivelle.

(Avec le logiciel MotionWorks, paramétré en degré)

Paramétrage du logiciel en degré :

- Choisir Motion Works, puis Options de MotionWorks, puis Unités, et cliquer sur Degrés.

Affichage du grapheur d’entrée :

- Choisir Motion Works, puis Options de MotionWorks, puis Options générales, et valider le grapheur d’entrée.

Pilotage du mouvement :

- Choisir la liaison Pivot(assemblage Bati+paliers-1, assemblage Axe Lisse-1)

- Cliquer BOUTON DROIT souris, puis sur Propriétés.

- Choisir Mouv. Imposé, puis sélectionner le grapheur d’entrée.

- Choisir vitesse et programmer la courbe de variation de vitesse de la lisse en fonction du temps.

2.3 - Vérifier par  une simulation du mouvement, la compatibilité de ces paramètres pour le cycle d’ouverture.

2.4 – Relever la courbe ωmanivelle  en fonction du temps.